# LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Peta Geologi Lembar Pekanbaru

Gambar L1.1 Peta Geologi Lembar Pekanbaru

LAMPIRAN 2

Data Penelitian Geolistrik Konfigurasi Schlumberger

Tabel L1.1 Data Lintasan 1

Lokasi	: Sekitar TPA Muara Fajar, Rumbai

Koordinat	: 0°38’46,7” LU dan 100°26’37,7” BT

Cuaca	: Cerah 32°C

Pukul	: 09.00 WIB

| AB/2 (m) | MN/2 (m) | I (mA) | ΔV (mV) | R (Ω) | K (m) | ρa (Ωm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 7 | 963 | 137.5714286 | 7.536 | 1036.738286 |
| 1.5 | 0.3 | 8 | 704 | 88 | 11.304 | 994.752 |
| 2 | 0.3 | 5 | 255.5 | 51.1 | 20.46233333 | 1045.625233 |
| 3 | 0.3 | 4 | 97.3 | 24.325 | 46.629 | 1134.250425 |
| 4 | 0.3 | 3 | 34.5 | 11.5 | 83.26233333 | 957.5168333 |
| 5 | 0.3 | 6 | 34.2 | 5.7 | 130.3623333 | 743.0653 |
| 6 | 0.3 | 3 | 9.8 | 3.266666667 | 187.929 | 613.9014 |
| 6 | 1.2 | 3 | 43.1 | 14.36666667 | 45.216 | 649.6032 |
| 7 | 1.2 | 4 | 37.1 | 9.275 | 62.22433333 | 577.1306917 |
| 8 | 1.2 | 5 | 27.8 | 5.56 | 81.84933333 | 455.0822933 |
| 9 | 1.2 | 6 | 22.5 | 3.75 | 104.091 | 390.34125 |
| 10 | 1.2 | 4 | 9.8 | 2.45 | 128.9493333 | 315.9258667 |
| 11 | 1.2 | 3 | 5.3 | 1.766666667 | 156.4243333 | 276.3496556 |
| 11 | 2.2 | 3 | 18.1 | 6.033333333 | 82.896 | 500.1392 |
| 12 | 2.2 | 3 | 13.8 | 4.6 | 99.30963636 | 456.8243273 |
| 13 | 2.2 | 3 | 7.6 | 2.533333333 | 117.1505455 | 296.7813818 |
| 13 | 2.6 | 4 | 13.9 | 3.475 | 97.968 | 340.4388 |
| 14 | 2.6 | 3 | 7.8 | 2.6 | 114.2718462 | 297.1068 |
| 15 | 2.6 | 7 | 14.8 | 2.114285714 | 131.7833846 | 278.6277275 |
| 16 | 2.6 | 6 | 9.8 | 1.633333333 | 150.5026154 | 245.8209385 |
| 17 | 2.6 | 5 | 7.1 | 1.42 | 170.4295385 | 242.0099446 |
| 18 | 2.6 | 5 | 5.4 | 1.08 | 191.5641538 | 206.8892862 |
| 19 | 2.6 | 5 | 3.7 | 0.74 | 213.9064615 | 158.2907815 |
| 20 | 2.6 | 5 | 2.4 | 0.48 | 237.4564615 | 113.9791015 |
| 20 | 4 | 5 | 5.2 | 1.04 | 150.72 | 156.7488 |
| 22 | 4 | 5 | 4.3 | 0.86 | 183.69 | 157.9734 |
| 24 | 4 | 7 | 3.8 | 0.542857143 | 219.8 | 119.32 |
| 26 | 4 | 3 | 1.5 | 0.5 | 259.05 | 129.525 |
| 28 | 4 | 3 | 1 | 0.333333333 | 301.44 | 100.48 |
| 30 | 4 | 9 | 1.7 | 0.188888889 | 346.97 | 65.53877778 |
| 30 | 6 | 9 | 1.9 | 0.211111111 | 226.08 | 47.728 |
| 35 | 6 | 6 | 1.5 | 0.25 | 311.1216667 | 77.78041667 |
| 40 | 6 | 7 | 0.6 | 0.085714286 | 409.2466667 | 35.07828571 |
| 40 | 8 | 5 | 2.7 | 0.54 | 301.44 | 162.7776 |
| 45 | 8 | 8 | 2 | 0.25 | 384.84625 | 96.2115625 |
| 50 | 8 | 6 | 1 | 0.166666667 | 478.065 | 79.6775 |

Contoh Perhitungan Manual Resistivitas Semu (ρa) Lintasan 1

Diketahui : 	AB/2 = 1 m

MN/2 = 0.2 m

AB/2 = L		MN/2 = a

I = 2 mA	∆V = 222 mV

Ditanya : ρs (Resistivitas Semu) ?

Jawab :

Ks=π4 (L2-a2)a

Ks=3,144 (12m-0,22 m)0,2 m

Ks=0,78 ×4,8 m

Ks=3,76 meter

Maka,

ρs=Ks ∆VI

ρs=3,76 m 963 mV7 mA

ρs=517,26 Ωm

Tabel L1.2 Data Lintasan 2

Lokasi	: Sekitar TPA Muara Fajar, Rumbai

Koordinat	: 0o38’42,0” LU dan 101o26’25,5”BT

Cuaca	: Berawan 24°C

Pukul	: 14.00 WIB

| AB/2 (m) | MN/2 (m) | I (mA) | ΔV (mV) | R (Ω) | K (m) | ρa (Ωm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 20 | 920 | 46 | 7.536 | 346.656 |
| 1.5 | 0.3 | 20 | 905 | 45.25 | 11.304 | 511.506 |
| 2 | 0.3 | 16 | 356.3 | 22.26875 | 20.4623333 | 455.6705854 |
| 3 | 0.3 | 17 | 115.3 | 6.782352941 | 46.629 | 316.2543353 |
| 4 | 0.3 | 16 | 43.9 | 2.74375 | 83.2623333 | 228.4510271 |
| 5 | 0.3 | 16 | 20.8 | 1.3 | 130.362333 | 169.4710333 |
| 6 | 0.3 | 16 | 10.6 | 0.6625 | 187.929 | 12 |
| 7 | 0.3 | 17 | 6.7 | 0.394117647 | 255.962333 | 100.8792725 |
| 8 | 0.3 | 15 | 4.1 | 0.273333333 | 334.462333 | 91.41970444 |
| 8 | 1.6 | 15 | 20.6 | 1.373333333 | 60.288 | 82.79552 |
| 9 | 1.6 | 15 | 15.1 | 1.006666667 | 76.96925 | 77.48237833 |
| 10 | 1.6 | 15 | 10.5 | 0.7 | 95.613 | 66.9291 |
| 11 | 1.6 | 15 | 7.8 | 0.52 | 116.21925 | 60.43401 |
| 12 | 1.6 | 15 | 5.9 | 0.393333333 | 138.788 | 54.58994667 |
| 12 | 2.1 | 15 | 7.2 | 0.48 | 104.360143 | 50.09286857 |
| 13 | 2.1 | 13 | 5 | 0.384615385 | 123.050619 | 47.32716117 |
| 14 | 2.1 | 14 | 4.8 | 0.342857143 | 143.236333 | 49.1096 |
| 15 | 2.1 | 15 | 3.8 | 0.253333333 | 164.917286 | 41.77904571 |
| 16 | 2.1 | 14 | 2.8 | 0.2 | 188.093476 | 37.61869524 |
| 16 | 3.2 | 14 | 4 | 0.285714286 | 120.576 | 34.45028571 |
| 18 | 3.2 | 14 | 2.9 | 0.207142857 | 153.9385 | 31.88726071 |
| 20 | 3.2 | 15 | 2.1 | 0.14 | 191.226 | 26.77164 |
| 22 | 3.2 | 14 | 1.5 | 0.107142857 | 232.4385 | 24.904125 |
| 24 | 3.2 | 15 | 1 | 0.066666667 | 277.576 | 18.50506667 |
| 26 | 3.2 | 15 | 0.8 | 0.053333333 | 326.6385 | 17.42072 |
| 28 | 3.2 | 16 | 0.7 | 0.04375 | 379.626 | 16.6086375 |
| 30 | 3.2 | 17 | 0.7 | 0.041176471 | 436.5385 | 17.97511471 |
| 30 | 6 | 14 | 3.2 | 0.228571429 | 226.08 | 51.67542857 |
| 35 | 6 | 15 | 1.7 | 0.113333333 | 311.121667 | 35.26045556 |
| 40 | 6 | 15 | 1.5 | 0.1 | 409.246667 | 40.92466667 |
| 45 | 6 | 15 | 1.1 | 0.073333333 | 520.455 | 38.1667 |
| 50 | 6 | 15 | 0.9 | 0.06 | 644.746667 | 38.6848 |

Contoh Perhitungan Manual Resistivitas Semu (ρa) Lintasan 2

Diketahui : 	AB/2 = 1 m

MN/2 = 0.2 m

AB/2 = L		MN/2 = a

I = 2 mA	∆V = 222 mV

Ditanya : ρs (Resistivitas Semu) ?

Jawab :

Ks=π4 (L2-a2)a

Ks=3,144 (12m-0,22 m)0,2 m

Ks=0,78 ×4,8 m

Ks=3,76 meter

Maka,

ρs=Ks ∆VI

ρs=3,76 m 920 mV20 mA

ρs=172,96 Ωm

LAMPIRAN 3

Proses Pengolahan Data Hasil Pengukuran Geolistrik Konfigurasi Schlumberger Menggunakan Software Progress v3.0

- Buka Software Progress v3.0 pilih konfigurasi schlumberger yang ditandai dengan huruf Sc, lalu masukkan data penelitian pada Spacing berupa AB/2 dan Observerd data berupa resistivitas semu.

- Data yang telah dimasukkan kemudian disimpan dengan cara, File > Save

- Pilih Forward Modelling dan perkirakan kedalaman dan resistivitasnya agar kurva yang terbentuk mengikuti bentuk titik-titik observed data.

- Pada bagian Invers Modelling, software akan melakukan invers secara otomatis hingga bentuk kurva, kedalaman, dan resistivitas lebih akurat dari perkiraan kita sebelumnya dengan cara menekan tombol panah merah.

- Pada bagian Interpreted Data, hasil interpretasi data akan muncul berupa penampang satu dimensi dengan arah vertikal berupa nilai resistivitas tiap lapisannya. Kemudian pilih file dan simpan gambar dengan format BMP file dengan mengklik print to file.

LAMPIRAN 4

Proses Pembuatan Peta Kontur dan Profile Menggunakan Software Surfer 11

- Buka Software Surfer

- klik icon New Worksheet pada toolbar

- Masukkan nilai X sebagai Longitude, Y sebagai Latitude, dan Z sebagai nilai hasil pengukuran

- Save worksheet kemudian tekan ctrl+N untuk memulai sheet baru

- Klik Grid yang terdapat pada toolbar, kemudian klik Data

- Pilih file dengan format .bln

- Setelah Grid data sudah tersimpan, klik New Kontur Map pada toolbar

- Pilih file dengan tipe Surfer Grid

- Jika Peta Kontur sudah diberi warna dan keterangan, simpan terlebih dahulu dengan klik            pada toolbar, kemudian ganti Save as Type menjadi JPG

- Setelah tersimpan, klik kanan pada peta kontur yang masih ada pada lembar sheet untuk membuat profile

- Tarik garis pada arah Utara ke Selatan dan Timur ke Barat, maka akan muncul 2 gambar profile sebaran dari arah yang berbeda

- Simpan gambar profile seperti perintah nomor 9

LAMPIRAN 5

Alat Penelitian

Resistivity meter	Aki, Elektroda, Kabel, dan Palu

Alat Uji Kualitas Air AMTAST AMT03	Turbidity Meter

LAMPIRAN 5

Dokumentasi Pengambilan Data Uji Sampel Kualitas Air dan Geolistrik di Sekitar TPA Muara Fajar Rumbai, Pekanbaru